MB35-J600 VER1.[image: image1.png]eDP/LVDS

HDMI Port
Elkhart Lake

TF o VoA

DB1S Port

.2 Keys
For WIFI/5G

1%SATA PORT

.2 KeyM Porq

soc

Super I/O
118786HX

3200MHz DDRA
1*soDIMM

GIGABYTE PHY]]
RTL8111H

GIGABYTE PHY:
RTL8111H

REAR
USB3.1 2PORTS|

REAR
USB2.0 2PORTS]

FRONT
USB2.0 6PORTS|
(2 PORTS *)

AUDIO ALCB97
11mm_ovr/MrC




1            Elkhart Lake 3.5寸主板



安全指导

版权声明

©2020年，深圳市研响科技有限公司，版权所有。

本使用手册所提及的商标与名称，均属其合法注册的公司所有。
责任声明

本使用手册受著作权保护，所撰写的内容均为研响科技所拥有。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息，研响科技有限公司保留修改的权利。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息有任何修改或变更时，恕不另行通知。

未事先经由研响科技书面允许，不得以任何形式复制、修改、转载、传播或出版本使用手册内容。

为了协助您使用研响科技主板，请仔细阅读【使用手册】。

产品相关信息，务必请仔细通读本安全指导.

产品版本辨识

您可在主板上找到标示着此主板的版本[VER:X.X]。其中X.X为数字,例如标示[VER1.0],  意即此主板的版本为1.0。当您要更新主板的BIOS、驱动程序或参考其他技术资料时，请注意产品版本的标示。
安全使用小常识

在使用本产品前，请您务必仔细阅读产品说明书；

对未准备安装的板卡，应将其保存在防静电保护袋中；

在从防静电保护袋中拿出板卡前，应先将手置于接地金属物体上一会儿（比如10秒钟），以释放身体及手中的静电；

在拿板卡时，需佩戴静电保护手套，并且应该养成只触及其边缘部分的习惯；

为避免人体被电击或产品被损坏，在对板卡进行拔插或重新配置时，须先关断交流电源；

在需对板卡或整机进行搬动前，须先关断交流电源；

对整机产品，需增加或减少板卡时，务必先关断交流电源；

当您需连接或拔除任何设备前，须先关断交流电源；

为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待30秒后再开机。

订购信息：

	序号
	型号
	CPU
	核数
	频率
	内存
	HDMI
	VGA
	LVDS
	EDP
	LAN
	USB
	PS2
	LPT
	COM/485
	POWER

	1
	MB35-J600-L16 VER1.1
	J6412
	4
	2.0G
	DDR4
	1
	1
	1
	/
	1
	8
	/
	/
	6 / 2
	12V

	2
	MB35-J600-L26 VER1.1
	J6412
	4
	2.0G
	DDR4
	1
	1
	1
	/
	2
	8
	/
	/
	6 / 2
	12V

	3
	MB35-J600-IO VER 1.1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	4
	/
	/
	6 / 2
	/


产品简介

MB35-J600为研响科技MB35系列3.5寸工业主板，支持Intel® Elkhart Lake全系列CPU。可广泛应用于工业平板、通讯控制、医疗仪器、工业控制、金融设备、云终端等领域。

MB35-J600主板主要特点如下：

集成Intel®Celeron Elkhart Lake 2.0GHz四核处理器，兼容Elkhart Lake系列CPU；

1* SODIMM插槽,支持单通道3200MHz DDR4内存,最大支持32GB;

支持VGA、HDMI、LVDS或eDP同步/异步三显；

支持2个Realtek千兆网络,可选单网口；

支持1个M.2 KeyE（WIFI/BT）、1个M.2 KeyB 5G(30x52mm)，兼容4G(30*42mm)；

支持1个M.2 KeyM 2280自适应PCIE信号和SATA信号硬盘；

支持8个USB接口；

内置6个RS232串口，默认支持2个RS485(可选支持4个RS485)；

可支持无风扇散热，可制作成封闭式整机，做到防尘防潮；

支持-20~60度宽温工作

支持AT和ATX模式切换，12V DC电源供电；

主板框架图
[image: image26.png]Yantronic
& Im T 3=





主板详细规格
	项目
	描述

	处理器
	集成Intel®Celeron J6412 2.0GHz四核处理器 ,TDP 10W
可兼容Intel® Elkhart Lake全系列CPU

	内  存
	1* SODIMM插槽,支持3200MHz DDR4内存,最大支持32GB

	显  示
	集成Intel®UHD Graphics 第10代核心显卡

	
	1* VGA接口，1*HDMI 2.0接口，1*LVDS或eDP接口（默认为LVDS）

	
	支持VGA、HDMI或EDP、LVDS或eDP同步/异步三显

	网  络
	2* Realtek RTL8111H千兆网卡，支持网络唤醒/PXE（可选单网）

	存  储
	1* 7pin SATA3.0硬盘接口,传输速率达6Gbps

	
	1* 1个M.2 Key-M接口，支持自适应2280 PCIE SATA SSD

	音  频
	板载ALC897 7.1声道高保真音频控制器，支持MIC/Line-out，功放（2欧5W双声道）

	扩展插槽
	1* M.2 KeyE 2230插槽，支持WIFI/BT

	
	1* M.2 KeyB 3052插槽，支持5G模块，向下兼容4G模块（30x42mm）

	背板I/O接口
	1* HDMI 2.0显示接口

	
	1* VGA显示接口

	
	2* USB3.0 接口

	
	2* RJ-45 千兆网络接口（其中LAN2与USB2.0接口为二选一）

	
	1* Line out接口(绿色)

	
	1* 电源、硬盘指示灯

	
	1* 清COMS按键开关（位于USB3.0连接器背面）

	
	1* 12V DC电源输入接口

	内置I/O接口
	1* LVDS接口 2*15pin,支持双通道24bit（可通过调整硬件支持eDP，默认LVDS）

	
	1* 屏背光供电接口 1*6pin

	
	6* USB 2.0接口 2*5Pin（单网支持4个USB2.0接口，双网支持6个USB2.0）

	
	1* 前置音频接口 2*5pin（支持line-out和MIC）

	
	1* 功放接口 1*4pin

	
	6* COM接口（COM1-6默认支持RS232，其中COM1/2可支持RS232或RS485，COM3可选支持RS485/422，COM4可选支持RS485，COM1~COM6可选支持6个TTL 串口）

	
	1* 硬盘供电接口

	
	1* 2pin 凤凰端子 或者ATX 4Pin端子 12V电源输入接口

	
	1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin

	风扇接口
	预留1*4pin CPU风扇接口

	GPIO
	支持4路输入输出GPIO

	BIOS
	128Mb Flash ROM

	看门狗
	支持硬件复位功能(256级，0~255秒)

	操作系统
	Windows 10/Windows 11/Linux

	电源类型
	采用DC 12V电源供电

	工作温度
	60℃～-20℃

	储存温度
	-20℃～70℃

	工作湿度
	5%-95%相对湿度,无冷凝

	尺 寸
	146mm x 102mm


[image: image2.jpg]Iy
',':!{nu' nlmmr(nnu

N N

UH 'H ! | 2l i





图片可放大查看，所有排针第1Pin用红色三角形标注
请注意：以上是MB35-J600-L26 VER1.1正面图，其他型号的图片会有所区别
[image: image3.png]L

T L
3 (iesrlsoel 2701 | o64e |1771]167601333




以上是MB35-J600 V1.1的IO接口结构图

[image: image4.jpg]00000000
0000o0o00m





MB35-J600 VER1.0配套的IO板

四、主板安装

[image: image5.png]


安全注意：
安装前请勿任意撕毁主板上的序列号及代理商保修贴纸等,否则会影响到产品保修期限的认定标准。
要安装或移除主板以及其他硬件设备之前请务必先闭电源,并且将电源线处插座中拔除。
安装其他硬件设备至主板内的插座时,请确认接头和插座已紧密结合。
拿取主板时请尽量不要触碰金属接线部份以避免线路发生短路。
拿取主板、中央处理器（CPU）或内存条时，最好戴上防静电手环。若无防静电手环，请确保双手干燥，并先碰触金属物以消除静电。
主板在未安装之前，请先置放在防静电垫或防静电袋内。
当您要拔除主板电源插座上的插头时，请确认电源供应器是关闭的。
在开启电源前请 确定电源供应器的电压值是设定在所在窗口的电压标准值。
在开启电源前请 确定所有硬件设备的排线及电源线都已正确地连接。
请勿让螺丝接触到主板上的线路或零件，避免造成主板损坏或故障。
请确定没有遗留螺丝或金属制品在主板上或电脑机箱内。
请勿将电脑主机放置在不平稳处。
请勿将电脑主机放置在温度过高的环境中。
在安装时若开启电源可能会造成主板、其他设备或您自己本身的伤害。
如果您对执行安装不熟悉，或使用本产品发生任何技术性问题时，请咨询专业技术人员。
内存安装
该主板提供1根260Pin DDR4 SO-DIMM内存插槽。

在开始安装内存前，请注意以下信息：

1、请先确认您所购买的内存适用本主板所支持的规格。

2、在安装或移除内存之前，请先确定电脑的电源已经关闭以免造成损毁。

3、内存设计有防呆标示，若您插入方向错误，内存就无法插入，此时请立刻更改插入方向。

安装内存:

1、在安装或移除内存之前请先关掉电源，并且拨下AC电源线。

2、小心握住内存条的两端，不要触碰到上面的金属接点。

3、将内存条的金手指对齐内存条插槽，并且在方向上要注意金手指凹孔对上插槽的凸起点；

4、将内存条斜30度插入内存槽处，然后将内存条往下压，压至可以听到“咔”的声响,说明内存已安装成功，可以使用。（注意：将内存条下压的力度，不可过大，以免损坏内存）

5、要移除内存条，请将DIMM插槽两端的卡榫同时向外推，然后拿出内存条。

安装图示仅供参考：
[image: image6.png]


       [image: image7.png]



五、跳线设置

跳线说明
2针脚的接头：将跳线帽插入两个针脚将使其关闭（短路）。
3针脚的接头：跳线帽可插入针脚1～2或针脚2～3使其关闭（短路）。

[image: image8.png]SHORT

OPEN

OPEN




      [image: image9.png]1.2 3
Pin 1-2 SHORT

1.2 3
Pin 2-3 SHORT





怎么辨认跳线的第1脚位置？
1、请仔细查看主板，凡有标明"1"或是有白色粗线标记的接脚即为1脚位置。
2、观看背板的焊盘，通常方型焊盘为第一脚。

Clear CMOS跳针：主板提供1个1*3PIN 的JBAT1接头：CMOS内容清除/保持设置（脚距:2.54 mm）CMOS由板上钮扣电池供电。清CMOS会导致永久性消除以前系统配置并将其设为原始（工厂设置）系统设置。其步骤:(1)关闭计算机，断开电源；(2)短接JBAT1 2-3pin约5秒；(3)开启计算机；(4)启动时按屏幕提示按键进入BIOS设置，重新加载最优缺省值；(5)保存并退出设置。管脚定义如下 ：

JBAT1定义：

	对应功能
	JBAT1设置

	正常工作状态
	1-2Pin

	清除CMOS内容

所有BIOS设置恢复成出厂值
	2-3Pin


上电开机功能跳针：主板提供1个1*3PIN 的AT-ATX1跳针(脚距:2.54 mm),可通过跳线控制上电开机与否。
AT-ATX1定义：

	对应功能
	AT-ATX1设置

	关闭来电自启功能
	1-2Pin

	打开来电自启功能
	2-3Pin


六、各插针定义

1、主板提供2个2*5Pin 标准COM插针端口（脚距：2.0mm)，JCOM1、JCOM2普通管脚定义:

	PIN
	信号名称
	PIN
	信号名称

	1
	DCD（A）
	2
	RXD（B）

	3
	TXD
	4
	DTR

	5
	GND
	6
	DSR

	7
	RTS
	8
	CTS

	9
	RI
	10
	NC


JCOM1和JCOM2除了支持RS232，还可以支持RS485，

JCOM1的RS232和RS485选择跳线：
	接口
	对应功能
	JC1设置
	JCOM_SW1设置
	备注

	COM1
	RS232
	1-3Pin

默认
	1-3Pin，

2-4Pin（默认）
	

	
	RS485
	3-5pin
	3-5pin，4-6Pin
	COM1的RS485功能在JCOM1排针上，第1pin为COM A，第2Pin为COM B


JCOM2的RS232和RS485选择跳线：
	接口
	对应功能
	JC1设置
	JCOM_SW2设置
	备注

	COM2
	RS232
	2-4Pin

默认
	1-3Pin，

2-4Pin（默认）
	

	
	RS485
	4-6Pin
	3-5Pin，4-6Pin
	COM2的RS485功能在JCOM2排针上，第1pin为COM A，第2Pin为COM B


3、主板提供1个2*20Pin 标准4串口插针端口（脚距：2.0mm)，COM3-6定义:

	PIN
	信号名称
	PIN
	信号名称

	1
	COM3_DCD
	2
	COM3_RXD

	3
	COM3_TXD
	4
	COM3_DTR

	5
	GND
	6
	COM3_DSR

	7
	COM3_RTS
	8
	COM3_CTS

	9
	COM3-RI
	10
	NC

	11
	COM4_DCD
	12
	COM4_RXD

	13
	COM4_TXD
	14
	COM4_DTR

	15
	GND
	16
	COM4_DSR

	17
	COM4_RTS
	18
	COM4_CTS

	19
	COM4-RI
	20
	NC

	21
	COM5_DCD
	22
	COM5_RXD

	23
	COM5_TXD
	24
	COM5_DTR

	25
	GND
	26
	COM5_DSR

	27
	COM5_RTS
	28
	COM5_CTS

	29
	COM5-RI
	30
	NC

	31
	COM6_DCD
	32
	COM6_RXD

	33
	COM6_TXD
	34
	COM6_DTR

	35
	GND
	36
	COM6_DSR

	37
	COM6_RTS
	38
	COM6_CTS

	39
	COM6-RI
	40
	NC


COM3可以调整硬件支持RS232和RS485/RS422，COM4可以调整硬件支持RS232和RS485。
COM3和COM4默认支持RS232，需要支持RS485和RS422时请联系我司业务。

COM3和COM4的RS485/RS422接线插针(脚距2.0mm)，JRS485管脚定义如下：
	PIN
	信号名称
	PIN
	信号名称

	1
	TXD+(A3)
	2
	TXD-(B3)

	3
	RXD+(A4)
	4
	RXD-(B4)

	5
	GND
	6
	GND


	接口
	对应功能
	设置
	定义

	COM3
	RS232
	（默认）
	

	
	RS485
	调整硬件
	串口3的RS485功能在JRS485插针上，第1Pin为COM A,第1Pin为COM B.

	COM3
	RS422
	调整硬件
	RS422功能在JRS485插针上，此项需改料才能实现，有需求请提前咨询。

	接口
	对应功能
	设置
	定义

	COM4
	RS232
	（默认）
	

	
	RS485
	调整硬件
	串口4的RS485功能在JRS485插针上，第3Pin为COM A,第4Pin为COM B.


5、主板提供1个2*15Pin LVDS 插针接口（脚距：2.0mm），LVDS1管脚定义如下：

LVDS1可通过更改硬件设置为eDP接口，默认为LVDS接口，若需要eDP接口下单前请和业务联系。
	PIN
	信号名
	PIN
	信号名

	1
	LCDVDD（LVDS和EDP屏电压，通过JLVDS_PWR1设置 ）
	2
	LCDVDD（LVDS和EDP屏电压，通过JLVDS_PWR1设置 ）

	3
	LCDVDD（LVDS和EDP屏电压，通过JLVDS_PWR1设置 ）
	4
	NC（eDP_HDP）

	5
	GND
	6
	GND

	7
	LVDS_A0-（eDP_TX0-）
	8
	LVDS_A0+（eDP_TX0+）

	9
	LVDS_A1-（eDP_TX1-）
	10
	LVDS_A1+（eDP_TX1+）

	11
	LVDS_A2-（eDP_AUX-）
	12
	LVDS_A2+（eDP_AUX+）

	13
	GND
	14
	GND

	15
	LVDSA_CLK-
	16
	LVDSA_CLK+

	17
	LVDS_A3-
	18
	LVDS_A3+

	19
	LVDS_B0-
	20
	LVDS_B0+

	21
	LVDS_B1-
	22
	LVDS_B1+

	23
	LVDS_B2-
	24
	LVDS_B2+

	25
	GND
	26
	GND

	27
	LVDSB_CLK-
	28
	LVDSB_CLK+

	29
	LVDS_B3-
	30
	LVDS_B3+


蓝色字体是eDP定义

Note：该板提供了3.3V、5V、12V三种屏工作电压选择，及5V和12V屏背光供电电压选择；

在使用LVDS之前，请先了解其要求的工作额定电压，当所选择LCD电压与所使用的LCD屏电压一致时，LCD屏才能正常显示。设置方式如下：

INVERTER1 (LVDS和EDP背光供电接口) 定义:

	PIN
	信号名称

	1
	12V/5V (INVERT_PWR1设置)

	2
	12V/5V (INVERT_PWR1设置)

	3
	背光使能

	4
	背光亮度控制

	5
	GND

	6
	GND


INVERT_PWR1 (LVDS和EDP屏背光供电)设置:
	接口
	对应功能
	INVERT_PWR1设置

	LVDS1
	12V

（默认）
	1-2Pin

	
	5V
	2-3Pin


JLVDS_PWR1 (LVDS和EDP屏工作电压LCDVDD) 设置：

	接口
	对应功能
	JLVDS_PWR1设置

	LVDS1
	3.3V

（默认）
	1-2Pin

	
	5V
	3-4Pin

	
	12V
	5-6pin


主板内置1个SW1拨码开关用来设置LVDS的分辨率，详细设置如下：
	序号
	拨码方式
	分辨率/

位数
	序号
	拨码方式
	分辨率/

位数
	序号
	拨码方式
	分辨率/

位数

	1
	[image: image10.png]



	800x600

单6
	2
	[image: image11.png]



	1024x768

单6
	3
	[image: image12.png]



	1280x768

单6

	4
	[image: image13.png]



	1280x800

单6
	5
	[image: image14.png]



	1280x960

单6
	6
	[image: image15.png]



	1280x1024

双8

	7
	[image: image16.png]



	1366*768

单6
	8
	[image: image17.png]



	1366x768

单8
	9
	[image: image18.png]



	1440x900

双8

	10
	[image: image19.png]



	1024*600

单6
	11
	[image: image20.png]



	1920x1080

双6

15.6英寸
	12
	[image: image21.png]



	1920x1080

双8

21.5英寸

	13
	[image: image22.png]



	1920x1080

双8

42英寸
	14
	[image: image23.png]



	1280x1024

双8
	15
	[image: image24.png]



	1280x800

单8

	16
	[image: image25.png]



	1024x768

单8
	17
	
	
	18
	
	


6、主板提供1个2*5PIN（脚距：2.0mm） 的前置音频接口，F_AUDIO1管脚定义如下：
	PIN
	信号名称
	PIN
	信号名称

	1
	MIC-L
	2
	GND

	3
	MIC-R
	4
	NC

	5
	Line out-R
	6
	Sense Return1

	7
	GND
	8
	NC

	9
	Line OUT-L
	10
	Sense Return2


7、主板内置1个1*4PIN（脚距：2.0mm） 的功放接口，JSPKR1管脚定义如下：
	PIN
	信号名称
	PIN
	信号名称

	1
	SPKL-
	2
	SPKL+

	3
	SPKR-
	4
	SPKR+


8、主板内置3个 2*5pin插针形式的USB2.0接口（脚距：2.0mm)，默认内置支持6个USB2.0接口
F_USB1、F_USB2、F_USB3管脚定义如下：
	PIN
	信号名称
	PIN
	信号名称

	1
	+5V
	2
	+5V

	3
	Data0-
	4
	Data1-

	5
	Data0+
	6
	Data1+

	7
	GND
	8
	GND

	9
	
	10
	GND


注意：F_USB3默认为不上件

9、本板提供1个1*4Pin 的智能风扇接口，CPUFAN1管脚定义如下：
	管脚
	信号名称

	1
	GND

	2
	+12V

	3
	DET

	4
	PWM


注：DET：风扇转速脉冲输出；PWM：风扇转速PWM 控制
10、本板提供1个1*4Pin 红色SATA硬盘电源接口（脚距：2.0mm），JSPWR1管脚定义如下：
	PIN
	信号名称
	PIN
	信号名称

	1
	+12V
	2
	GND

	3
	GND
	4
	+5V


请务必确认好JSPWR1的第1Pin位置，否则会烧硬盘。使用时须用我司所标配的电源线；

11、主板提供1个 2*5 Pin SATA3.0插针（脚距：2.0mm，可选），JSATA1管脚定义如下：

	PIN
	信号名称
	PIN
	信号名称

	1
	SATA_TXP1
	2
	+5V

	3
	SATA_TXN1
	4
	+5V

	5
	GND
	6
	GND

	7
	SATA_RXN1
	8
	GND

	9
	SATA_RXP1
	10
	+12V


12、本板提供1个2*5Pin 的F_PANEL1接口（脚距：2.0mm）

机箱的电源开关、复位开关硬盘指示灯及电源指示灯可以接此接脚，F_PANEL1管脚定义如下：
	PIN
	信号名称
	PIN
	信号名称

	1
	HDDLED+
	2
	PWRLED+

	3
	HDDLED-
	4
	PWRLED-

	5
	GND
	6
	PWRBTN#

	7
	RESETBTN#
	8
	GND

	9
	NC
	10
	


13、主板提供1个 2*5 Pin GPIO插针（脚距：2.0mm），GPIO1管脚定义如下：

	PIN
	信号名称
	PIN
	信号名称

	1
	GND
	2
	+5V

	3
	GPO1
	4
	GPI1

	5
	GPO2
	6
	GPI2

	7
	GPO3
	8
	GPI3

	9
	GPO4
	10
	GPI4


15、主板提供1个 1*2 Pin 凤凰电源接口（脚距：5.5mm，可选）。DC12V_IN3管脚定义如下：

	PIN
	信号名称

	1
	GND 

	2
	+12V


MB35-J600 VER1.1





用户手册User Guide










